Artigo Científico

Remoção antrópica líquida de carbono atmosférico em plantios de Pinus taeda L.

Net anthropogenic atmospheric carbon removal in plantation of Pinus taeda L.

Resumo - O objetivo deste estudo foi simular a remoção líquida de carbono atmosférico de um projeto florestal de MDL hipotético, que consistiu em um plantio de 7.000 ha de Pinus taeda L. no sul do Paraná. O projeto florestal de MDL foi simulado segundo os critérios previstos na versão 3 da Metodologia Aprovada de Florestamento/Reflorestamento AR-AM0005 da UNFCCC. Para tanto, foram criados dois cenários: cenário de reflorestamento (plantio de Pinus taeda com densidade inicial de 2.500 indivíduos por hectare, desbastes aos 8, 11, 15 e 20 anos de idade e corte raso aos 30 anos) e cenário de linha de base (pastagem sem a presença de árvores isoladas). Todos os cálculos e estimativas necessários para simulação do projeto florestal de MDL foram realizados por meio da ferramenta TARAM v.1.3. A simulação do projeto florestal de MDL resultou na estimativa da remoção antrópica líquida de carbono de 591.475 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e), o que corresponde a 19.716 tCO2e.ano-1 e a 2,82 tCO2e/ano.ha-1. Essa estimativa foi obtida a partir dos resultados da remoção líquida de carbono da linha de base (1.810.213 tCO2e), da remoção real líquida de carbono (2.407.820 tCO2e) e das fugas do projeto (6.133 tCO2e). Concluiu-se que o projeto florestal de MDL simulado no presente estudo é adicional no que se refere à remoção antrópica líquida de carbono atmosférico, ressaltando que mudanças nas premissas relacionadas à linha de base, ao reflorestamento, as fugas do projeto, entre outras, podem causar alterações nas estimativas de remoção antrópica líquida e consequentemente mudar a adicionalidade do projeto.

Palavras-chave: Projeto florestal de MDL; Pinus; Carbono.

Abstract - The aim of this study was simulates the net atmospheric carbon removal of a hypothetical CDM forest project, which consisted of a plantation of 7.000 ha of Pinus taeda L. in Southern Paraná. The CDM forest project was simulated according to the criteria in version 3 of the Approved Afforestation/Reforestation Methodology AR-AM0005 of UNFCCC. To this end, two scenarios were created: reforestation scenario (plantation of Pinus taeda with initial density of 2.500 individuals per hectare, thinning at ages 8, 11, 15 and 20 and clear-cutting at age 30) and baseline scenario (grazing without the presence of isolated trees).  All calculations and estimates required for simulation of CDM forest project were carried out by the tool TARAM v.1.3. The simulation of the CDM forest project resulted in the estimation of net anthropogenic carbon removal of 591.475 tons of CO2 equivalent (tCO2e), which corresponds to 19.716 tCO2e.ano-1 e a 2,82 tCO2e/ano.ha-1. This estimate was obtained from the results of baseline net carbon removal (1.810.213 tCO2e), actual net carbon removal (2.407.820 tCO2e) and leakage of the project (6.133 tCO2e). It was concluded that the CDM forest project simulated in the present study is additional with regard to net anthropogenic carbon removal. It is noteworthy that changes in assumptions related to the baseline, reforestation, leakage of the project and others, can cause changes in the estimates of net anthropogenic carbon removal and consequently change the additionality of the project.

Key-words: CDM forest project; Pinus taeda; Carbon.

Introdução

As questões relacionadas com o aquecimento global vem sendo amplamente discutidas em todo o mundo. Muitos cientistas, pesquisadores e líderes mundiais preocupam-se com essa problemática e com as consequências que a intensificação do aquecimento global pode trazer ao planeta (Chang, 2004).

O Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2001) afirmou que a temperatura média global da superfície tem aumentado desde 1861, sendo que durante o século XX, o aumento foi de 0,6 ± 0,2 °C, aquecimento este relacionado ao aumento das emissões antrópicas e maiores concentrações de Gases do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera. Dentre os gases responsáveis pelo efeito estufa, o CO2 é o responsável por 80% do aquecimento de causa antrópica, conforme afirmado por Molion (1995) citado por Chang (2004).

Nesse contexto, com o objetivo de discutir sobre as questões do aquecimento global e os impactos sobre a humanidade, em 1992 foi estabelecida a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC). A Convenção estabelece esforços intergovernamentais para enfrentar as mudanças climáticas e reconhece que o sistema climático é um recurso compartilhado, cuja estabilidade pode ser afetada por emissões de CO2 e outros GEE (UNFCCC, 2010a).

Após essa Convenção, os países signatários da mesma vêm se reunindo anualmente em encontros denominados Conferência das Partes (COP). A terceira sessão (COP 3) realizada em Quioto – 1997, estabeleceu um acordo denominado Protocolo de Quioto - PQ (ROCHA, 2002).  Esse documento estabelece que os países desenvolvidos devam reduzir suas emissões em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990 entre 2008-2012, ou seja, primeiro período de compromisso (UNFCCC, 1998).

Dentre os mecanismos de flexibilização do PQ, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é o único que prevê a participação de países em desenvolvimento e visa auxiliar os países em desenvolvimento para que atinjam o desenvolvimento sustentável e contribuam para que os países desenvolvidos cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões (MCT, 2009).

No âmbito do MDL há algumas modalidades onde podem ser desenvolvidas atividades de projeto. Dentre essas modalidades, encontram-se as atividades de florestamento/reflorestamento, únicas previstas para elaboração de projetos relacionados à mudança no uso da terra e florestas durante o primeiro período de compromisso (MCT, 2009). Entretanto, pelo fato de que a madeira entrará um dia em decomposição, os créditos de carbono gerados com esses projetos são encarados como temporários, tornando a fixação florestal de carbono uma medida paliativa. Atualmente os créditos resultantes desses projetos são limitados e possuem validade máxima de 60 anos. Após esse período, os compradores dos créditos florestais que desejarem manter a redução de emissões precisam substituí-los por novos créditos.

Assim, por meio da implantação de um projeto florestal de MDL, atividades de florestamento/reflorestamento podem ser financiadas para a geração de estoques de carbono e remoção de GEE da atmosfera, servindo como sumidouros adicionais que não ocorreriam na sua ausência.

Nesse sentido, dada a relevância das questões sobre as mudanças climáticas e a importância do papel das florestas como sumidouros de carbono, o objetivo do presente estudo foi estimar a remoção líquida de carbono gerada por um projeto florestal de MDL hipotético. Para tanto, foi simulado um projeto com reflorestamento de Pinus taeda, espécie florestal comercial de importante representatividade no mercado florestal do sul do Brasil, utilizada na silvicultura para suprimento de madeira de uso industrial/comercial.

Materiais e Métodos

Para desenvolvimento do presente estudo, foi criado um cenário de um projeto florestal de MDL. Esse projeto foi simulado, segundo os critérios previstos na versão 3 da Metodologia Aprovada de Florestamento/Reflorestamento AR-AM0005 da UNFCCC.

Todo projeto florestal de MDL deve seguir os critérios definidos em uma das metodologias de linha de base e de monitoramento aprovadas pelo Conselho Executivo do MDL, chamadas de “approved afforestation and reforestation baseline methodology”. Conforme CGEE (2008), as metodologias atualmente aprovadas podem ser utilizadas no Brasil, bastando apenas que as atividades de projeto estejam de acordo com as condições de aplicabilidade de cada metodologia.

Nesse sentido, a metodologia AR-AM0005 foi utilizada como base de cálculo das estimativas de remoção antrópica líquida de carbono por sumidouros.

O cenário do projeto florestal de MDL foi constituído por duas diferentes situações:

- Cenário de reflorestamento: refere-se à atividade de reflorestamento que será realizada em resposta a implantação do projeto florestal de MDL. No presente estudo, esse cenário foi definido como plantio de Pinus taeda com densidade inicial de 2.500 indivíduos por hectare, desbastes aos 8, 11, 15 e 20 anos de idade e corte raso aos 30 anos. Considerou-se 2010 o ano de início das atividades de reflorestamento no âmbito do MDL, bem como, um ciclo de projeto de MDL de 30 anos sem renovação (2010 – 2039).

- Cenário de linha de base: refere-se à situação que ocorreria na área com a ausência da atividade de reflorestamento (cenário de reflorestamento). Conforme MCT (2009), o cenário de linha de base servirá como base de comparação com o cenário de reflorestamento, para avaliação das remoções de carbono. No presente estudo, esse cenário foi estabelecido hipoteticamente com base na metodologia AR-AM0005. Consiste em 1 (um) estrato com pastagem alta, em estado constante (no qual os ganhos e perdas anuais de carbono se anulam mutuamente) e sem a presença de árvores isoladas. As estimativas do cenário de linha de base foram mantidas e adotadas ao longo de todo período de crédito do projeto de MDL. Além desse estrato de pastagem, foi considerada também a taxa de reflorestamento pré-projeto, como parte das remoções de carbono da linha de base. Para tanto, foi utilizada a taxa anual de reflorestamento de Pinus spp. do Estado do Paraná.

Na elaboração de um projeto florestal de MDL alguns critérios importantes devem ser avaliados. Assim, para o projeto de MDL definido no presente estudo, os seguintes critérios foram considerados:

- Aplicabilidade da metodologia de MDL aprovada: considerou-se que o projeto de MDL simulado enquadra-se nas condições de aplicabilidade da metodologia AR-AM0005.

- Reservatórios de carbono: os únicos reservatórios de carbono selecionados foram biomassa viva do reflorestamento acima e abaixo do solo, conforme definido na metodologia AR-AM0005.

- Limite do projeto de MDL: o projeto foi aplicado em um limite geográfico hipotético com uma área total de 7.000 ha localizado na região extremo sul do Paraná. Essa área hipotética foi adotada, uma vez que o objetivo do presente estudo consiste na customização da ferramenta TARAM, por meio da aplicação da metodologia de MDL aprovada AR-AM0005. Essa metodologia, por sua vez, pode  ser utilizada apenas na elaboração de projetos florestais de MDL de larga escala, ou  seja, projetos que fixem uma quantidade superior a 16.000 tonelada de dióxido de  carbono equivalente (tCOe) por ano. A área hipotética de 7.000 ha foi a área mínima que tornava de larga escala os projetos de MDL estudados, ou seja, áreas  inferiores a essa, representariam projetos de pequena escala.

- Elegibilidade da terra: considerou-se que as áreas do projeto de MDL simulado são elegíveis de acordo com as disposições do ANEXO 18, EB 35, Versão 1, enquadrando-se na categoria de reflorestamento e considerando a cobertura de vegetação local abaixo dos limiares que caracterizariam uma floresta, tanto na data de início do projeto, como em 1989. Conforme MCT (2009), os limiares que caracterizam uma floresta têm um valor mínimo de 30% de cobertura de copas de árvores, um valor mínimo para a área de terra de 1,0 ha, e com árvores tendo o potencial de atingirem uma altura mínima de 5 metros na maturidade;

- Estratificação ex ante: refere-se à definição da estratificação da área antes da implementação do projeto florestal de MDL. Os critérios para a estratificação foram determinados conforme a metodologia AR-AM0005. Dessa forma, foi considerado 1 (um) estrato de linha de base para toda área hipotética de 7.000 ha, bem como, 1 (um) estrato de reflorestamento de Pinus taeda.

- Adicionalidade: seguindo a orientação da metodologia AR-AM0005, considerou-se que o projeto de MDL simulado atende aos critérios de adicionalidade da Tool for the demonstration and assessment of additionality in A/R CDM project activities (versão 2 da ferramenta para demonstração e avaliação da adicionalidade em atividades de florestamento e reflorestamento de projeto de MDL, aprovada pelo Conselho Executivo do MDL), pressupondo que a implantação da atividade de reflorestamento deve ocorrer em resposta ao incentivo do MDL.

Nos últimos anos, algumas ferramentas e instrumentos foram criados e disponibilizados para auxiliar na resolução dos cálculos e estimativas exigidas nas metodologias aprovadas de MDL. As ferramentas utilizadas para elaboração de projetos florestais de MDL podem ser classificadas em dois tipos: componentes de uma metodologia e ferramentas de cálculo (VCS, 2007).

Uma dessas ferramentas de cálculo é a TARAM (Ferramenta para Metodologias Aprovadas de Florestamento e Reflorestamento). Essa ferramenta foi desenvolvida em conjunto pela equipe do BioCarbon Fund do Banco Mundial e pelo Grupo de Mudança Global do Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – CATIE (Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Educação).

De acordo com o Documento de Concepção do Projeto da Plantar S/A (DCP-PLANTAR, 2009), a TARAM é uma ferramenta auto-explicativa adequada para as metodologias aprovadas para projetos florestais de MDL, onde as alterações líquidas nos estoques de carbono, bem como as emissões de carbono por consumo de combustível e as fugas são registradas e monitoradas.

Todas as planilhas que compõem a TARAM v.1.3 foram preenchidas, com exceção da planilha Financial (única planilha da ferramenta cujo preenchimento é opcional).

Para preenchimento das planilhas, inicialmente foi necessário o cálculo de duas variáveis, obtidas a partir da coleta de dados de biomassa vegetal e carbono de Pinus taeda:

- Fração de carbono da matéria seca de Pinus taeda: 0,454 toneladas de carbono por tonelada de matéria seca;

- Relação raiz/parte aérea de Pinus taeda: 0,180 (adimensional);

Entra a Tabela 1

Além das variáveis citadas, foram determinadas algumas premissas relativas ao transporte de máquinas, mão-de-obra, entre outros (Tabela 2):

Entra a Tabela 2

Todos os cálculos utilizados para a simulação do projeto de MDL foram realizados por meio da ferramenta TARAM v.1.3 e estão especificados com detalhes na metodologia AR-AM0005.

As seguintes estimativas foram obtidas:

Estimativa ex ante da remoção líquida de carbono da linha de base (ΔCBSL,t): é a soma das mudanças nos estoques de carbono dentro do limite do projeto que teriam ocorrido na ausência do projeto florestal de MDL (CGEE, 2008). Esse cálculo foi realizado por meio da fórmula:

ΔCBSL,t=ΔCGLB,t+ΔCARB,t

Sendo:

ΔCGLB,t = Resultados da linha de base sob o cenário “manutenção das pastagens no seu estado atual”. Nesse cenário não foi considerada a presença de árvores isoladas;

ΔCARB,t = Resultados da linha de base sob o cenário “florestamento/reflorestamento a uma taxa de pré-projeto”.

Para o cálculo dos resultados desse cenário, foi estimada a soma das mudanças do estoque de carbono na biomassa viva desses possíveis reflorestamentos/florestamentos, utilizando como entrada de dados:

- Produção de volume/ha simulada por meio do software Sispinus para todos os anos do projeto de MDL (30 anos).

- Taxa de pré-projeto: Para obtenção de estimativas mais conservadoras foi utilizada uma taxa histórica anual regional (Paraná) de reflorestamento de Pinus spp. (Tabela 3). De acordo com a metodologia AR-AM0005 aplicada no presente estudo, pode-se utilizar desde uma taxa local até uma taxa nacional. A taxa de pré-projeto foi calculada por meio da fórmula:

Taxa=Área do Paraná (19.931.490 ha)Área média anual com Pinus spp. no Paraná (688.649,6 ha)×Área do projeto (7.000 ha)

Entra a Tabela 3

Estimativa ex ante da remoção real líquida de carbono por sumidouros (ΔCATUAL,t): é a soma das mudanças nos estoques de carbono, dentro do limite do projeto, menos o aumento das emissões de carbono (em equivalentes de CO2) proveniente das fontes resultantes da implantação do projeto florestal de MDL (CGEE, 2008). Essa estimativa foi calculada por meio da fórmula:

ΔCATUAL,t=i=1Ij=1Jk=1KΔCijk,t−GHGE,t

Sendo:

ΔCijk,t = Mudanças no estoque de carbono da biomassa viva de árvores. Essa variável é estimada através da diferença entre o crescimento e a perda anual de biomassa. O crescimento de biomassa foi calculado utilizando dados de produção de volume/ha simulada por meio do software Sispinus para todos os anos do projeto de MDL (30 anos).

GHGE,t = Aumento na emissão de carbono. Essa variável é resultado da queima de combustíveis fósseis por uso de veículos nas atividades de reflorestamento e da perda de biomassa devido à conversão de pastagem em plantios de Pinus taeda. A emissão de carbono a partir da queima de combustíveis fósseis foi considerada para ocorrer a partir do uso de máquinas no preparo do terreno, no plantio, na colheita dos desbastes e corte raso, excluindo transporte, conforme prevê a metodologia AR-AM0005.

Estimativa ex ante das Fugas (LKt): é o aumento da emissão de carbono a partir da queima de combustíveis fósseis por veículos motorizados, fora dos limites do projeto florestal de MDL e deve ser mensurável e atribuível à atividade de florestamento e reflorestamento (CGEE, 2008 e DCP-PLANTAR, 2009).

LKt=LKVehicle,CO2,t

Sendo:

LKVehicle,CO2,t = aumento de emissão de carbono a partir da queima de combustíveis fósseis com transporte de máquinas, mudas, pessoal (mão-de-obra) e produtos de colheita, bem como com transporte nas atividades de inspeção de campo anual e monitoramento periódico.

Estimativa ex ante da remoção antrópica líquida de carbono por sumidouros (CAR−CDM,t): remoção líquida de carbono da atividade de reflorestamento implantada, descontando as remoções da linha de base e as fugas do projeto (CGEE, 2008), conforme a fórmula a seguir:

CAR−CDM,t=ΔCACTUAL,t−ΔCBSL,t−LKt

Resultados e Discussão

A Tabela 4 apresenta os resultados da simulação da produção florestal (m³/ha) do cenário de reflorestamento do projeto de MDL. A produção florestal foi simulada com densidade inicial de 2.500 indivíduos por hectare e quatro colheitas, atingindo uma produtividade de 29,2 m³/ha/ano aos 30 anos.  Esse resultado serviu como base para cálculo da estimativa da remoção antrópica líquida de carbono.

Entra a Tabela 4

Os resultados da simulação do projeto florestal de MDL, obtidos por meio da ferramenta TARAM v.1.3 estão apresentados a seguir.

Considerando somente o cenário “manutenção da pastagem no seu estado atual”, a estimativa da remoção líquida de carbono da linha de base resultou em zero, pois foi considerado um cenário de linha de base com pastagens em estado constante de remoção de carbono, sem a presença de árvores isoladas. Esse resultado foi mantido e adotado ao longo de todo período do projeto de MDL e estão coerentes com a metodologia AR-AM0005.

Por outro lado, no que concerne ao cenário “florestamento/reflorestamento a uma taxa de pré-projeto”, a estimativa da remoção líquida de carbono da linha de base resultou em 1.810.212,66 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e), conforme pode ser observado na Tabela 5. Esse valor formou o resultado final da estimativa da remoção liquida de carbono da linha de base, que foi calculada a partir da soma dos resultados dos dois cenários de linha de base.

Entra a Tabela 5

A soma das mudanças no estoque de carbono na biomassa viva do reflorestamento de Pinus taeda totalizou 2.512.549,43 tCO2e ao final de 30 anos do projeto de MDL (Tabela 6).

Entra a Tabela 6

Na Tabela 7 estão apresentados os valores das emissões de carbono por fontes, decorrentes da implantação do projeto de MDL, que totalizaram ao final de 30 anos 104.729,03 tCO2e.

Analisando esse resultado separadamente, pode-se observar que as emissões de carbono devido à perda de biomassa somaram 90.090,00 tCO2e. Essas emissões ocorreram somente nos cinco primeiros anos, pois é quando acontece a retirada da pastagem para implantação do plantio florestal.

Com relação a queima de combustíveis fósseis por uso de veículos, as emissões de carbono somaram 14.639,03 tCO2e. Observa-se que durante os cinco primeiros anos ocorreu aumento das emissões decorrentes das atividades de preparo do terreno e plantio, bem como do 8º ao 30º ano também ocorreram emissões decorrentes das atividades de desbaste e corte raso.

Entra a Tabela 7

A partir da subtração dos resultados da mudança no estoque de carbono na biomassa viva pelos resultados das emissões de carbono por fontes foi obtida a estimativa da remoção real líquida de carbono do projeto de MDL, que resultou em 2.407.820,40 tCO2e.

A Figura 1 apresenta a tendência dos resultados anuais da estimativa da remoção real líquida de carbono, ao longo de 30 anos do projeto de MDL. Pode-se observar que os valores de tCO2e são negativos nos 2 primeiros anos do projeto de MDL, devido a retirada da pastagem para implantação do plantio de Pinus taeda. Esses valores vão aumentando até o 7º ano do projeto. Do 8º ao 25º ano, os valores oscilam, com reduções no 8º, 11º, 15º e 20º ano como resultado dos desbastes. No 30º ano do projeto a remoção real líquida de carbono torna-se negativa, devido ao corte raso das árvores do projeto.

Entra a Figura 1

O resultado total de fugas do projeto de MDL, obtido no final do período de 30 anos, foi de 6.132,51 tCO2e. A Figura 2 apresenta a tendência dos resultados anuais da estimativa de fuga. Observa-se que no primeiro ano de projeto houve um aumento das fugas devido às atividades do plantio de Pinus taeda, e se manteve constante até o 5º ano de projeto. Do 8º ao 23º ano, o valor da fuga aumenta de maneira geral, devido às atividades de desbaste. Posteriormente, do 25º ao 29º ano, o valor da fuga é zero devido à ausência de atividades neste período. Por fim, no 30º ano ocorre um novo aumento atribuído à atividade de corte raso das árvores.

Entra a Figura  2

A estimativa da remoção antrópica líquida de carbono totalizou ao final de 30 anos do projeto de MDL 591.475,23 tCO2e.

Na Tabela 8 observa-se o resumo das principais estimativas da simulação do projeto de MDL, com os anos do calendário, considerando o início do projeto em 2010. Em destaque na Tabela 8 aparecem os valores acumulativos das estimativas do último ano do projeto (30º ano).

Entra a Tabela 8

Por fim, a simulação do projeto de MDL, resultou na média anual da remoção antrópica líquida de carbono de 19.716 tCO2e.ano-1, bem como na média anual e por hectare de 2,82 tCO2e/ano.ha-1.

A Figura 3 apresenta uma comparação entre os resultados acumulativos da remoção real líquida de carbono com os resultados da remoção líquida de carbono da linha de base. Nota-se que do 4º ao 30º ano, as remoções de carbono do reflorestamento com Pinus taeda superaram as remoções de carbono da linha de base, possibilitando a geração de “créditos de carbono” na implementação do projeto de MDL.

Entra a Figura 3

Conclusões

O projeto florestal de MDL simulado no presente estudo atende às premissas elegibilidade e adicionalidade, com balanço positivo de remoções x emissões antrópicas da ordem de 486.746 tCO2e, ou seja, 16.225 tCO2e.ano-1 ou 2,32 tCO2e/ano.ha-1. As premissas relacionadas à linha de base, ao reflorestamento, às fugas do projeto e quaisquer outras afetam as estimativas de remoção antrópica líquida do projeto;

A elaboração de um projeto florestal de MDL requer o conhecimento e estudo da metodologia de MDL aprovada que será aplicada e das ferramentas que serão utilizadas. A metodologia AR-AM0005 da UNFCCC utilizada neste estudo é específica para projetos de MDL A/R para florestas com fins comerciais e industriais. A aplicação da ferramenta TARAM é de grande auxílio no desenvolvimento de projetos florestais de MDL com esta metodologia, visto facilitar o cálculo das emissões e remoções num projeto de MDL florestal;

Este estudo demonstrou a viabilidade técnica de um projeto A/R de grande escala no âmbito do MDL no tocante à remoção líquida de carbono atmosférico, porém é necessário complementá-lo com um estudo da viabilidade econômica antes de sua elaboração e implantação.

Plantações florestais comerciais podem contribuir na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, principalmente se houver o compromisso da permanência dos estoques de carbono na floresta por um horizonte temporal longo e se a madeira advinda da mesma for utilizada para fins estruturais, armazenando carbono nos produtos, ou utilizada como bioenergia na substituição de combustíveis fósseis.

Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS (ABRAF). Anuário estatístico da ABRAF 2009: ano base 2008. Brasília: [s.n.], 2009. 120 p.

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). Manual de capacitação sobre mudança do clima e projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL). Brasília: T. de C. Pires, 2008. 276 p.

CHANG, M. Y. Sequestro florestal de carbono no Brasil: dimensões políticas socioeconômicas e ecológicas. In: SANQUETTA, R. C.; BALBINOT, R.; ZILIOTTO, M. A. B. Fixação de carbono: atualidades, projetos e pesquisa. Curitiba: AM Impressos, 2004. p. 15-37.

PLANTAR S/A - DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DO PROJETO – (DCP-PLANTAR). Formulário do documento de concepção do projeto para atividades de projetos de florestamento e reflorestamento (CDM-AR-PDD) - versão 04. Projeto Plantar - Reflorestamento como Fonte Renovável de Suprimento de Madeira para Uso Industrial no Brasil. MDL – Conselho Executivo. 2009. 231p. Disponível em: < http://www.mct.gov.br/upd_blob/0200/200628.pdf>. Acesso em: 15 de setembro de 2009.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). SisPinus: Sistema de prognose do crescimento e produção de florestas - versão 2002. Colombo/PR: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2002. Software.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Manual técnico da vegetação brasileira. Série Manuais Técnicos em Geociências. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, n. 1. 1992. 92 p.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate change 2001: A contribution of working groups I, II, and III to the third assessment report of the integovernmental panel on climate change. United Kingdom: R.T. Watson: The Core Writing Team, 2001. 398 p. Disponível em: <http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/>. Acesso em: 27/10/2009. Synthesis report.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Good practice guidance for land use, land-use change and forestry. Kanagawa, Japan: J. Penman, 2003, 583 p. Disponível em: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_contents.html>. Acesso em: 02/07/2009.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (MCT). O mecanismo de desenvolvimento limpo: guia de orientação 2009. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio: FIDES, 2009. 131 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0205/205947.pdf>. Acesso em: 04/8/2009.

ROCHA, M. T. O aquecimento global e os instrumentos de mercado para a solução do problema. In: SANQUETTA, C. R. et al. (Ed.). As florestas e o carbono. Curitiba: 2002. p. 1-34.

ROCHA, M. T. Mudanças climáticas e o mercado de carbono. In: SANQUETTA, C. R.; ZILIOTTO, M. A. B.; CORTE, A. P. D. (Ed.). Carbono: desenvolvimento tecnológico, aplicação e mercado global. Curitiba: Editores, 2006. 19-41p.

SETTE JUNIOR, C. R.; NAKAJIMA, N. Y.; GEROMINI, M. P. Captura de carbono orgânico em povoamentos de Pinus taeda L. na região de Rio Negrinho, SC. Revista Floresta, Curitiba, v. 36, n. 1, p. 317-324, 2006.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC). The united nations framework convention on climate change. Disponível em: <http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php>. Acesso em: 02/02/2010a.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC). The mechanisms under the Kyoto Protocol: Emissions Trading, the Clean Development Mechanism and Joint Implementation. Acesso em: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php>. Acesso em: 02/02/2010b.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC). Kyoto protocol to the united nations framework convention on climate change – 1998. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>. Acesso em: 30/09/2009.

UNITED NATIONS. United Nations framework convention on climate change – 1992. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>. Acesso em: 30/09/2009.

VCS - Voluntary Carbon Standard. Guidance for Agriculture, Forestry and Other Land Use Projects. [S.I.: s.n.], 2007. 54 p. Disponível em: <http://www.v-c-s.org/docs/AFOLU%20Guidance%20Document.pdf>. Acesso em: 02/07/2009.

Tabela 1 – Variáveis utilizadas na simulação do projeto florestal de MDL

Table 1 – Variables used in the simulation of CDM forest project

| Variável | Valor | Unidade | Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidade da madeira de Pinus taeda (D) | 0,36108 | t/m³ | SETTE JUNIOR et al. (2006) |
| Fator de expansão de biomassa para Pinus taeda (FEB) | 1,3 | Adimensional | Tabela 3A.1.10 do IPCC (2003) |
| Média da biomassa não lenhosa viva acima do solo pré-existente (pastagem) | 2,7 | t. m.s/ha* | Tabela 3.4.2. do IPCC (2003) |
| Média da fração de carbono da biomassa seca da vegetação não lenhosa pré-existente (pastagem) | 0,5 | tC/ha** | Valor Padrão do IPCC |
| Relação raiz/parte aérea da vegetação não lenhosa pré-existente (pastagem) | 1,60 | Adimensional | Tabela 3.4.3. do IPCC (2003) |
| Distância média dos plantios até o estacionamento das máquinas usadas no preparo do terreno | 50 | km | Valor médio |
| Distância dos plantios até o viveiro | 30 | km | Valor médio |
| Distância dos plantios até o ponto de venda ou processamento da madeira removida por desbaste ou corte raso | 65 | km | Valor médio |
| Distância dos plantios até o ponto de recolhimento dos trabalhadores (mão-de-obra) | 10 | km | Valor médio |

* Tonelada de matéria seca por hectare

** Tonelada de carbono por hectare

Tabela 2 – Premissas relativas ao transporte utilizadas na simulação do projeto florestal de MDL

Table 2 – Assumptions relating to transport used in simulation of CDM forest project

| Transporte | Eficiência do combustível | Fator de emissão do combustível | Nº |
| --- | --- | --- | --- |
| Máquinas (preparo do terreno) | 5 km/l | Diesel: 2,83 | 9 máquinas |
| Mudas | 5 km/l | Diesel: 2,83 | 4.600 mudas/veículo |
| Madeira colhida | 5 km/l | Diesel: 2,83 | 40 m³/veículo |
| Mão de obra | 5 km/l | Diesel: 2,83 | 25 trabalhadores/veículo |
| Inspeção de campo anual | 10 km/l | Gasolina: 2,33 | Distância média: 30 km |
| Monitoramento Periódico | 10 km/l | Gasolina: 2,33 | Distância média: 30 km |

Tabela 3 – Área anual de plantios de Pinus spp. no Paraná (ha)

Table 3 – Annual area of Pinus spp. plantations in Paraná (ha)

| Ano base | Área plantada no PR anualmente (ha) | Área do PR (ha) |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 662.552 | 19.931.490 |
| 2005 | 677.772 |  |
| 2006 | 686.453 |  |
| 2007 | 701.578 |  |
| 2008 | 714.893 |  |
| Média | 688.650 | 19.931.490 |

FONTE: ABRAF (2009)

Tabela 4 – Volume por hectare do cenário de reflorestamento do projeto florestal de MDL

Table 4 – Volume per hectare of reforestation scenario of CDM forest project

| Idade | Atividade | Volume Total (m³.ha-1) |  |  | IMA (m³/ha/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Anual | Colhido |  |
| 1 |  | - | - | - | - |
| 2 |  | 0,8 | 0,8 | - | 0,4 |
| 3 |  | 9,1 | 9,1 | - | 3,0 |
| 4 |  | 31,8 | 31,8 | - | 8,0 |
| 5 |  | 68,4 | 68,4 | - | 13,7 |
| 6 |  | 115,1 | 115,1 | - | 19,2 |
| 7 |  | 168,1 | 168,1 | - | 24,0 |
| 8 | 1º Desbaste | 224,4 | 224,4 | 82,4 | 28,1 |
| 9 |  | 273,0 | 190,6 | - | 30,3 |
| 10 |  | 316,7 | 234,3 | - | 31,7 |
| 11 | 2º Desbaste | 360,2 | 277,8 | 108,6 | 32,7 |
| 12 |  | 382,6 | 191,6 | - | 31,9 |
| 13 |  | 417,7 | 226,7 | - | 32,1 |
| 14 |  | 451,2 | 260,2 | - | 32,2 |
| 15 | 3º Desbaste | 483,7 | 292,7 | 69,7 | 32,2 |
| 16 |  | 522,6 | 261,9 | - | 32,7 |
| 17 |  | 551,9 | 291,2 | - | 32,5 |
| 18 |  | 580,3 | 319,6 | - | 32,2 |
| 19 |  | 608,1 | 347,4 | - | 32,0 |
| 20 | 4º Desbaste | 635,4 | 374,7 | 91,6 | 31,8 |
| 21 |  | 668,2 | 315,9 | - | 31,8 |
| 22 |  | 693,3 | 341,0 | - | 31,5 |
| 23 |  | 717,8 | 365,5 | - | 31,2 |
| 24 |  | 741,8 | 389,5 | - | 30,9 |
| 25 |  | 765,4 | 413,1 | - | 30,6 |
| 26 |  | 788,6 | 436,3 | - | 30,3 |
| 27 |  | 811,5 | 459,2 | - | 30,1 |
| 28 |  | 834,0 | 481,7 | - | 29,8 |
| 29 |  | 856,0 | 503,7 | - | 29,5 |
| 30 | Corte raso | 877,4 | 525,1 | 525,1 | 29,2 |

FONTE: SisPinus (EMBRAPA, 2002)

Tabela 5 – Estimativa da remoção líquida de carbono da linha de base sob o cenário “florestamento/reflorestamento a uma taxa de pré-projeto”

Table 5 – Estimation of baseline net carbon removal under the scenario “afforestation/reforestation at a rate of pre-project”

| Anos | Produção de Volume a uma taxa de pré-projeto (m³) | Remoção líquida de carbono da linha de base a uma taxa de pré-projeto (tCO2e) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 193,48 | 178,40 |
| 2 | 2.200,89 | 2.029,34 |
| 3 | 7.691,02 | 7.091,53 |
| 4 | 16.542,94 | 15.253,47 |
| 5 | 27.837,61 | 25.667,76 |
| 6 | 40.655,97 | 37.486,97 |
| 7 | 54.272,45 | 50.042,10 |
| 8 | 46.097,72 | 42.504,56 |
| 9 | 56.666,82 | 52.249,84 |
| 10 | 67.187,55 | 61.950,51 |
| 11 | 46.339,58 | 42.727,57 |
| 12 | 54.828,72 | 50.555,01 |
| 13 | 62.930,89 | 58.025,64 |
| 14 | 70.791,20 | 65.273,27 |
| 15 | 63.342,04 | 58.404,75 |
| 16 | 70.428,42 | 64.938,76 |
| 17 | 77.297,13 | 71.272,08 |
| 18 | 84.020,72 | 77.471,59 |
| 19 | 90.623,38 | 83.559,60 |
| 20 | 76.402,26 | 70.446,96 |
| 21 | 82.472,84 | 76.044,36 |
| 22 | 88.398,31 | 81.507,96 |
| 23 | 94.202,85 | 86.860,06 |
| 24 | 99.910,65 | 92.122,95 |
| 25 | 105.521,70 | 97.296,64 |
| 26 | 111.060,20 | 102.403,44 |
| 27 | 116.501,96 | 107.421,03 |
| 28 | 121.822,79 | 112.327,11 |
| 29 | 126.998,50 | 117.099,40 |
| 30 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.963.240,57 | 1.810.212,66 |
| Média hectare | 280,46 | 259,60 |

Tabela 6 – Soma da mudança do estoque de carbono na biomassa viva do reflorestamento de Pinus taeda

Table 6 – Sum of carbon stock change in living biomass of reforestation of Pinus taeda

| Anos | Reservatório de carbono – Biomassa Viva (tCO2e.ano-1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acima do solo | Abaixo do solo | Total |
| 1 | 937,68 | 168,78 | 1.106,46 |
| 2 | 10.666,13 | 1.919,90 | 12.586,03 |
| 3 | 37.272,84 | 6.709,11 | 43.981,95 |
| 4 | 80.171,76 | 14.430,92 | 94.602,68 |
| 5 | 134.596,36 | 24.227,34 | 158.823,70 |
| 6 | 192.849,81 | 34.712,97 | 227.562,78 |
| 7 | 243.484,61 | 43.827,23 | 287.311,84 |
| 8 | 171.830,12 | 30.929,42 | 202.759,54 |
| 9 | 176.205,97 | 31.717,07 | 207.923,04 |
| 10 | 169.993,83 | 30.598,89 | 200.592,72 |
| 11 | 5.547,95 | 998,63 | 6.546,58 |
| 12 | 15.901,51 | 2.862,27 | 18.763,79 |
| 13 | 64.504,67 | 11.610,84 | 76.115,51 |
| 14 | 51.455,27 | 9.261,95 | 60.717,22 |
| 15 | 15.041,97 | 2.707,56 | 17.749,53 |
| 16 | 103.027,75 | 18.544,99 | 121.572,74 |
| 17 | 95.799,79 | 17.243,96 | 113.043,75 |
| 18 | 89.509,51 | 16.111,71 | 105.621,22 |
| 19 | 108.145,92 | 19.466,27 | 127.612,19 |
| 20 | 51.845,97 | 9.332,27 | 61.178,24 |
| 21 | 47.274,77 | 8.509,46 | 55.784,23 |
| 22 | 42.938,00 | 7.728,84 | 50.666,83 |
| 23 | 38.679,36 | 6.962,28 | 45.641,64 |
| 24 | 67.981,90 | 12.236,74 | 80.218,65 |
| 25 | 131.314,47 | 23.636,60 | 154.951,07 |
| 26 | 128.970,27 | 23.214,65 | 152.184,91 |
| 27 | 126.821,41 | 22.827,85 | 149.649,27 |
| 28 | 124.633,49 | 22.434,03 | 147.067,52 |
| 29 | 122.211,15 | 21.998,01 | 144.209,15 |
| 30 | -520.335,05 | -93.660,31 | -613.995,36 |
| Total | 2.129.279,18 | 383.270,25 | 2.512.549,43 |
| Média hectare | 304,18 | 54,75 | 358,94 |

Tabela 7 – Emissão de carbono por fontes decorrentes da implantação do projeto de MDL

Table 7 – Carbon emission by sources as result of the implementation of CDM forest project

| Anos | Emissão de carbono por fontes (t CO2e.ano-1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Perda de biomassa | Queima de combustível | Total |
| 1 | 19.305,00 | 394,23 | 19.699,23 |
| 2 | 19.305,00 | 394,23 | 19.699,23 |
| 3 | 19.305,00 | 394,23 | 19.699,23 |
| 4 | 19.305,00 | 394,23 | 19.699,23 |
| 5 | 12.870,00 | 262,82 | 13.132,82 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 486,21 | 486,21 |
| 9 | 0,00 | 486,21 | 486,21 |
| 10 | 0,00 | 486,21 | 486,21 |
| 11 | 0,00 | 1.127,01 | 1.127,01 |
| 12 | 0,00 | 964,94 | 964,94 |
| 13 | 0,00 | 640,80 | 640,80 |
| 14 | 0,00 | 640,80 | 640,80 |
| 15 | 0,00 | 838,47 | 838,47 |
| 16 | 0,00 | 411,27 | 411,27 |
| 17 | 0,00 | 411,27 | 411,27 |
| 18 | 0,00 | 411,27 | 411,27 |
| 19 | 0,00 | 274,18 | 274,18 |
| 20 | 0,00 | 540,49 | 540,49 |
| 21 | 0,00 | 540,49 | 540,49 |
| 22 | 0,00 | 540,49 | 540,49 |
| 23 | 0,00 | 540,49 | 540,49 |
| 24 | 0,00 | 360,33 | 360,33 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0,00 | 3.098,38 | 3.098,38 |
| Total | 90.090,00 | 14.639,03 | 104.729,03 |
| Média hectare | 12,87 | 2,09 | 14,96 |

Figura 1 – Remoção anual líquida de carbono ao longo dos 30 anos do projeto de MDL

Figure  1 – Annual trend of actual net carbon removal during 30 years of CDM forest project

Figura 2 – Tendência anual das fugas ao longo dos 30 anos do projeto florestal de MDL

Figure 2 – Annual trend of leakage during 30 years of CDM forest project

Figura 3 – Remoção real do projeto e a remoção líquida de carbono da linha de base

Figure 3 – The actual net carbon removal of project and the baseline net carbon removal

Tabela 8 – Resumo das principais estimativas da simulação do projeto florestal de MDL (tCO2e)

Table 8 – Summary of main estimates of the simulation of CDM forest project (tCO2e)

| Anos do projeto | Anos do Calendário | Remoções da linha de base | Remoção real | Fugas do projeto | Remoção antrópica líquida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 178 | -18.593 | 31 | -18.802 |
| 2 | 2011 | 2.208 | -25.706 | 62 | -27.976 |
| 3 | 2012 | 9.299 | -1.423 | 93 | -10.816 |
| 4 | 2013 | 24.553 | 73.480 | 124 | 48.803 |
| 5 | 2014 | 50.221 | 219.171 | 145 | 168.805 |
| 6 | 2015 | 87.707 | 446.734 | 145 | 358.881 |
| 7 | 2016 | 137.750 | 734.046 | 145 | 596.151 |
| 8 | 2017 | 180.254 | 936.319 | 373 | 755.692 |
| 9 | 2018 | 232.504 | 1.143.756 | 600 | 910.652 |
| 10 | 2019 | 294.454 | 1.343.862 | 828 | 1.048.580 |
| 11 | 2020 | 337.182 | 1.349.282 | 1.355 | 1.010.745 |
| 12 | 2021 | 387.737 | 1.367.081 | 1.806 | 977.537 |
| 13 | 2022 | 445.763 | 1.442.556 | 2.106 | 994.687 |
| 14 | 2023 | 511.036 | 1.502.632 | 2.406 | 989.190 |
| 15 | 2024 | 569.441 | 1.519.543 | 2.798 | 947.304 |
| 16 | 2025 | 634.379 | 1.640.704 | 2.990 | 1.003.335 |
| 17 | 2026 | 705.652 | 1.753.337 | 3.183 | 1.044.502 |
| 18 | 2027 | 783.123 | 1.858.547 | 3.375 | 1.072.048 |
| 19 | 2028 | 866.683 | 1.985.885 | 3.504 | 1.115.699 |
| 20 | 2029 | 937.130 | 2.046.523 | 3.756 | 1.105.637 |
| 21 | 2030 | 1.013.174 | 2.101.766 | 4.009 | 1.084.583 |
| 22 | 2031 | 1.094.682 | 2.151.893 | 4.262 | 1.052.949 |
| 23 | 2032 | 1.181.542 | 2.196.994 | 4.515 | 1.010.937 |
| 24 | 2033 | 1.273.665 | 2.276.852 | 4.683 | 998.504 |
| 25 | 2034 | 1.370.962 | 2.431.803 | 4.683 | 1.056.158 |
| 26 | 2035 | 1.473.365 | 2.583.988 | 4.683 | 1.105.940 |
| 27 | 2036 | 1.580.786 | 2.733.637 | 4.683 | 1.148.168 |
| 28 | 2037 | 1.693.113 | 2.880.705 | 4.683 | 1.182.908 |
| 29 | 2038 | 1.810.213 | 3.024.914 | 4.683 | 1.210.018 |
| 30 | 2039 | 1.810.213 | 2.407.820 | 6.133 | 591.475 |
| Total de remoção antrópica líquida (tCO2e) |  |  |  |  | 591.475 |
| Emissões totais por fontes (tCO2e) |  |  |  |  | 104.729 |
| Balanço de emissões (tCO2e) |  |  |  |  | 486.746 |